# Отчёт по лабораторной работе №1

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Выполнил: Танрибергенов Эльдар

Содержание

# 1	Цель работы

Установка инструмента моделирования конфигурации сети Cisco Packet Tracer, знакомство с его интерфейсом.

# 2	Задание

- Установить на домашнем устройстве Cisco Packet Tracer.

- Построить простейшую сеть в Cisco Packet Tracer, провести простейшую настройку оборудования.

# 3	Выполнение лабораторной работы

## 3.1	Запуск Cisco Packet Tracer без использования сетевого соединения

- Установите в вашей операционной системе Cisco Packet Tracer.

Рис. 1: Установка Cisco Packet Tracer

- Для ОС типа Windows требуется блокировать для Packet Tracer доступ в Интернет с путём создания правила для Брандмауэра:

– Откройте «Панель управления» -> пункт «Брандмауэр» Защитника Windows или просто Брандмауэр Windows.

Рис. 2: Брандмауэр Защитника Windows

– В открывшемся окне нажмите «Дополнительные параметры». Откроется окно брандмауэра в режиме повышенной безопасности. Выберите «Правило для исходящего подключения», а потом — «Создать правило». Выберите «Для программы» и нажмите «Далее».

Рис. 3: Создание правила для исходящего подключения

– Укажите путь к исполняемому файлу программы, которой нужно запретить доступ в Интернет. В данном случае путь к установленному у вас в ОС Packet Tracer.

Рис. 4: Указание пути к испол. файлу Cisco Packet Tracer

– В следующем окне оставьте отмеченным пункт «Блокировать подключение».

Рис. 5: Запрет на подключение к сетям

– В следующем окне отметьте, для каких сетей выполнять блокировку. Если для любых, то оставьте отмеченными все пункты.

Рис. 6: Выбор сетей для блокировки

– Укажите понятное для вас имя правила и нажмите «Готово». Запустите Packet Tracer. При корректной настройке после запуска не должна требоваться аутентификация.

Рис. 7: Именование правила

## 3.2	Знакомство с интерфейсом Packet Tracer

На рис. 8 представлена структура интерфейса Packet Tracer.

Основное окно программы содержит рабочее пространство (1) с переключе- нием на логическую (Logical) или физическую (Physical) область проекта (2); наверху расположено меню (3), панели инструментов (4)–(5), внизу — меню выбора объекта (7) и его типа (8), а также переключатель режимов работы в реальном времени (Realtime) и в режиме моделирования (Simulation) (6), окно с информацией по пакету данных (9), возникающему в сети во время моделирования.

Рис. 8: Структура интерфейса Packet Tracer

## 3.3	Построение простейшей сети

- Создайте новый проект

Рис. 9: Создание нового проекта

- В рабочем пространстве разместите концентратор (Hub-PT) и четыре око- нечных устройства PC. Соедините оконечные устройства с концентратором прямым кабелем.

Рис. 10: Размещение и соединение устройств

Щёлкнув последовательно на каждом оконечном устройстве, задайте статические IP-адреса 192.168.1.11, 192.168.1.12, 192.168.1.13, 192.168.1.14 с маской подсети 255.255.255.0

Рис. 11: Установка IP-адреса и маски для ПК0

Рис. 12: Установка IP-адреса и маски для ПК1

Рис. 13: Установка IP-адреса и маски для ПК2

Рис. 14: Установка IP-адреса и маски для ПК3

- В основном окне проекта перейдите из режима реального времени (Realtime) в режим моделирования (Simulation).

Рис. 15: Переход в режим моделирования

Выберите на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкните сначала на PC0, затем на PC2. В рабочей области должны будут появится два конверта, обозначающих пакеты, в списке событий на панели моделирования должны будут появиться два события, относящихся к пакетам ARP и ICMP соответственно.

Рис. 16: Добавление простого блока протокольных данных (PDU)

На панели моделирования нажмите кнопку «Play» и проследите за движением пакетов ARP и ICMP от устройства PC0 до устройства PC2 и обратно.

Рис. 17: Симуляция движения пакетов в сети с концентратором

Рис. 18: Симуляция движения пакетов в сети с концентратором

- Щёлкнув на строке события, откройте окно информации о PDU и изучите, что происходит на уровне модели OSI при перемещении пакета.

Рис. 19: Окно информации о PDU на уровне модели OSI

Используя кнопку «Проверь себя» (Challenge Me) на вкладке OSI Model, ответьте на вопросы.

Рис. 20: Проверка понимания

- Откройте вкладку с информацией о PDU. Опишите структуру кадра Ethernet. Какие изменения происходят в кадре Ethernet при передвижении пакета? Какой тип имеет кадр Ethernet? Опишите структуру MAC-адресов.

Рис. 21: Информация о входящем PDU

Кадр Ethernet имеет: преамбулу для синхронизации, SOF - начало кадра, FCS - поле контрольной последовательности фрейма, Destination Address - Ethernet-адрес получателя, Source Address - Ethernet-адрес отправителя, Type - обозначение типа протокола, Length - длина данных. При передвижении пакета в кадре Ethernet меняется адреса отправителя и получателя. Тип кадра Ethernet - DIX (или кадр Ethernet II). Структура MAC-адреса сети Ethernet включает 48 бит (6 октетов). Первые 3 октета содержат 24-битный уникальный идентификатор организации (OUI) или код MFG (Manufacturing, производителя), который производитель получает в IEEE. В самом первом октете используются только 6 старших разрядов, а два младших имеют специальное назначение: нулевой бит указывает, для одиночного (0) или группового (1) адресата предназначен кадр; первый бит определяет, является ли MAC-адрес глобально (0) или локально (1) администрируемым. Следующие три октета выбираются изготовителем для каждого экземпляра устройства.

- Очистите список событий, удалив сценарий моделирования. Выберите на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкните сначала на PC0, затем на PC2. Снова выберите на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкните сначала на PC2, затем на PC0. На панели моделирования нажмите кнопку «Play» и проследите за возникновением коллизии.

Рис. 22: Сценарий с коллизией

Рис. 23: Сценарий с коллизией

В списке событий посмотрите информацию о PDU.

Рис. 24: Информация о PDU

Коллизия возникла из-за одновременной передачи данных c узлов.

- Перейдите в режим реального времени (Realtime). В рабочем пространстве разместите коммутатор (например Cisco 2950-24) и 4 оконечных устройства PC. Соедините оконечные устройства с коммутатором прямым кабелем. Щёлкнув последовательно на каждом оконечном устройстве, задайте стати- ческие IP-адреса 192.168.1.21, 192.168.1.22, 192.168.1.23, 192.168.1.24 с маской подсети 255.255.255.0.

Рис. 25: Размещение и соединение устройств

- В основном окне проекта перейдите из режима реального времени (Realtime) в режим моделирования (Simulation). Выберите на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкните сначала на PC4, затем на PC6. В рабочей области должны будут появится два конверта, обозначающих пакеты, в списке событий на панели моделирования должны будут появиться два события, относящихся к пакетам ARP и ICMP соответственно.

Рис. 26: Создание простого PDU

На панели моделирования нажмите кнопку «Play» и проследите за движением пакетов ARP и ICMP от устройства PC4 до устройства PC6 и обратно.

Рис. 27: Симуляция движения пакетов в сети с коммутатором

В сценарии передачи пакетов ARP с коммутатором коммутатор пополняет таблицу MAC-адресов MAC-адресом источника, а также получает информацию о том в какую VLAN (Виртуальная локальная сеть) передаётся пакет и отправляет сообщение только участникам этой VLAN, в то время как концентратор отправляет пакет всем оконечным устройствам. При достижении пакета ARP целевого получателя в таблицу коммутатора заносится MAC-адрес этого устройства. Далее с целевого утройства отправляется ответ с индивидуальным типом передачи (unicast), в сценарии с концентратором - широковещательный (broadcast). Получив данное сообщение, коммутатор отправляет его только на порт к источнику ARP-запроса, в то время как концентратор отправляет кадр снова на все порты.

- Исследуйте структуру пакета ICMP. Опишите структуру кадра Ethernet. Какие изменения происходят в кадре Ethernet при передвижении пакета? Какой тип имеет кадр Ethernet? Опишите структуру MAC-адресов.

Рис. 28: Структура пакета ICMP

Тип кадра Ethernet - EthernetII. Структура уже была описана ранее: преамбула, адреса отправителя и получателя, контрольная сумма и т.д. При передвижении пакета меняются адреса и тип ICMP. Структура MAC-адресов: Восьмой (с начала) бит первого байта МАС-адреса называется Unicast/Multicast битом и определяет, какого типа кадр передается с этим адресом, обычный (0) или широковещательный (1), седьмой (с начала) бит первого байта МАС-адреса называется Universal/Local битом и определяет, является ли адрес универсальным (0), или локально управляемым (1), далее уникальный идентификатор устройства и номер сетевого адаптера.

- Очистите список событий, удалив сценарий моделирования. Выберите на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкните сначала на PC4, затем на PC6. Снова выберите на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкните сначала на PC6, затем на PC4. На панели моделирования нажмите кнопку «Play» и проследите за движением пакетов.

Рис. 29: Сценарий с попыткой создания коллизии

Рис. 30: Сценарий с попыткой создания коллизии

В сети узлы соединены с коммутатором индивидуальными линиями, образовав вместе с портами микросегменты, и работают в полнодуплексном режиме. В полнодуплексном режиме работы коллизий при микросегментации не возникает. При одновременной передаче данных от двух источников одному адресату буферизация кадров позволяет запомнить и передать кадры поочередно и, следовательно, избежать их потери.

- Перейдите в режим реального времени (Realtime). В рабочем пространстве соедините кроссовым кабелем концентратор и коммутатор.

Рис. 31: Соединение концентратора и коммутатора

Перейдите в режим моделирования (Simulation). Очистите список событий, удалив сценарий моделирования. Выберите на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкните сначала на PC0, затем на PC4. Снова выберите на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкните сначала на PC4, затем на PC0. На панели моделирования нажмите кнопку «Play» и проследите за движением пакетов.

Рис. 32: Модель передачи пакетов узлов через коммутатор и концентратор

Сначала возникает коллизия из-за одновременной передачи пакетов концентратором и коммутатором.

Рис. 33: Модель передачи пакетов узлов через коммутатор и концентратор: коллизия

Затем пакеты успешно достигают пункта назначения, потому что коммутатор при возникновении коллизии буферизовал свой пакет на время, пока концентратор и подключённые к нему устройства не сбросят кадр. После чего повторно отправил пакет. Таким образом, пакеты ARP и ICMP успешно достигли пункта назначения.

Рис. 34: Модель передачи пакетов узлов через коммутатор и концентратор: успешная передача

- Очистите список событий, удалив сценарий моделирования. На панели моделирования нажмите «Play» и в списке событий получите пакеты STP.

Рис. 35: Передача пакетов STP

STP пакет содержит кадры: Ethernet, LLC и STP BPDU. Тип Ethernet - Ethernet 802.3 с подуровнем LLC. MAC-адрес источника (коммутатора) является индивидуальным и глобально администрированным (октет 00), а получателя (концентратора) - групповым и глобально администрированным (октет 01)

Рис. 36: Структура пакета STP

- Перейдите в режим реального времени (Realtime). В рабочем пространстве добавьте маршрутизатор (например, Cisco 2811). Соедините прямым кабелем коммутатор и маршрутизатор.

Рис. 37: Размещение маршрутизатора и соединение его с коммутатором

Щёлкните на маршрутизаторе и на вкладке его конфигурации пропишите статический IP-адрес 192.168.1.254 с маской 255.255.255.0, активируйте порт, поставив галочку «On» напротив «Port Status».

Рис. 38: Конфигурация маршрутизатора

- Перейдите в режим моделирования (Simulation). Очистите список событий, удалив сценарий моделирования. Выберите на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкните сначала на PC3, затем на маршрутизаторе.

Рис. 39: Модель с маршрутизатором

На панели моделирования нажмите кнопку «Play» и проследите за движением пакетов ARP, ICMP, STP и CDP.

Рис. 40: Движение пакетов CDP

Пакет CDP содержит заголовки: Ethernet 802.3, заголовок SNAP (используется для инкапсуляции дейтаграмм IP и запросов ARP в сетях IEEE 802), CDP (где указаны: версия, время жизни пакета, контрольная сумма, длины адреса и сообщения и т.д.) и CDP TLV (идентификатор устройства, номер и тип локального интерфейса, время удержания информации, тип устройства, физическая платформа устройства (модель подключенного устройства), номер и тип удаленного интерфейса).

Рис. 41: Структура пакета CDP

# 4	Ответы на контрольные вопросы

- Концентратор - это просто разъём, соединяющий провода, идущие с разных сторон. Здесь нет обработки или регенерации сигнала. Это электронное устройство, которое работает только на физических уровнях модели OSI. Коммутатор - это устройство связи «точка-точка». Он работает на канальном уровне модели OSI. Он использует таблицу коммутаций для определения начальной точки назначения. Маршрутизатор является многопортовым устройством и более сложным по сравнению с концентратором и коммутатором. Он содержит таблицу маршрутизации, которая позволяет ему принять решение о лучшем маршруте для конкретной передачи. Он работает на сетевом уровне и используется в LAN, MAN и WAN, хранит IP-адрес и поддерживает адрес самостоятельно. Концентратор нужен для широковещания, коммутатор - для точечной передачи (работает на основе MAC-адресов), а маршрутизатор - то же, что и коммутатор, но с маршрутизацией (работает на основе IP-адреса).

- IP-адрес - это уникальный числовой идентификатор устройства в компьютерной сети; Сетевая маска - это битовая маска для определения по IP-адресу адреса подсети и адреса узла этой подсети. Broadcast-адрес (широковещательный адрес) - это адрес, используемый для передачи данных всем устройствам, подключенным к определённой сети.

- Доступность узла сети можно проверить при помощи отправки эхо-запросов, например командой ping.

# 5	Выводы

Я установил инструмент моделирования конфигурации сети Cisco Packet Tracer, ознакомился с его интерфейсом.